福州民天实业有限公司

关于海峡蔬菜批发市场装配式公厕采购项目的询价公告

我司所属海峡蔬菜批发市场需采购1座装配式公厕，现向有意向的商家征询报价，需求如下：

- 参数及要求

- 1.主体结构要求

| 序号 | 名称 | 规格 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总尺寸 | 11.0m×2.2m×3.1m(±2%) |  |
| 2 | 主体框架 | 框架性钢结构 | 构件选材和焊接须符合国家标准，钢骨架结构，主骨架壁厚均在3.5mm以上，经防腐处理，吊装或铲装移动时，可保证产品牢固性。 |
| 3 | 屋顶用材 | 沥青瓦或其他有机材料 | 屋面应采用≥18mm工程板打底，采用刚性防水焊接处理，防止雨水渗漏。 |
| 4 | 墙体 |  | 应采用防火防腐板，隔断厚度≥18mm。 |
| 5 | 厕间地面 | 防滑地砖 | 地面基层板应采用防火防腐板，厚度≥12mm。水泥铺设600mm*600mm防滑地砖。 |

- 2.内部配置要求

| 序号 | 名称 | 材质 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蹲便器 | 陶瓷 | 水箱按压式冲水 |
| 2 | 小便槽 | 不锈钢 | 全自动感应冲水 |
| 3 | 洗手盆 | 陶瓷 | 使用陶瓷台盆，配置手动水龙头。 |
| 4 | 给水管 | PP-R管材 |  |
| 5 | 排水管 | PVC管材 |  |
| 6 | 厕间门 | 铝型材复合板 |  |
| 7 | 厕间窗 | 铝合金材质 |  |
| 8 | 排风系统 | 排气扇 | 设置源头排风设施, 厕所门下部设置通风百叶窗。 |
| 9 | 照明系统 | 照明 | 应设置采光窗，配合照明设施（采用节能灯具），达到使用照明要求，最低照度不小于100Lx。 |

- 3.其他要求

| 序号 | 部件名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拆除厕所 | 原厕所拆除平整，化粪池利旧。 |
| 2 | 结构安全 | 抗震8度及抗风能力12级以上 |

- 二、交付时间

- 签订合同后30个工作日内完成安装。

- 三、交付地点

- 海峡蔬菜批发市场北区办公楼后。

- 四、质保期

- 整体提供一年质保期。

- 五、付款方式

- 安装完成并验收使用后支付合同总价款的95%，剩余5%作为质保金，待质保期结束后支付。

- 六、报价说明

- 1.本项目报价为包干总报价，包含人工费、安装费、税费等所有费用；

2.本次询价原则上以最低报价作为中标价（提供普票的以票面金额作为评标价，提供专票的以不含税金额作为评标价）。

七、供应商资质

- 1.2025年纳税人信用等级D级不得参与；

- 2.“信用中国”网站的查询结果为失信被执行人的不得参与报价；

- 3.三年内具有其他违约或违法违纪行为的不得参与报价。

- 八、报价供应商需提交的资料

- 1.统一社会信用代码营业执照复印件；

- 2.提供抗震8度及抗风能力12级以上的相关检测报告（检测报告需在有效期内，且检测公司须具备构筑物整体抗风/抗震检测资质。）；

- 3.提供从电子税务局打印的2025年纳税人信用等级证明；

- 4.“信用中国”网站的查询结果打印件或截图；

- 5.报价单（格式详见附件）。

- （以上材料都要加盖单位公章后并密封，并制作封面，封面须注明项目名称，封面及封口处加盖公章。）

- 九、报价资料寄送地址

- 闽侯县南通镇海峡农副产品物流中心海峡冻品批发市场行政楼五楼（524）资产运营部。

- 十、递交报价资料截止时间

- 2026年7月9日下午16:00

- （联系人：黄女士  联系电话13960774722）